2022年厦门市建设工程质量评价活动汇报视频制作指导参考范本

| - 关于厦门市建设工程质量评价活动视频汇报片的一些要求。 - 汇报视频时长应控制在5分钟左右，建议最长不超过6分钟，若工程涵盖内容较多，因时长限制，择优进行整合制作。 - 汇报片应根据工程实际情况进行编辑，有关影像资料及过程素材应真实体现过程管控措施及质量亮点。 - 汇报片素材尽量以视频格式拍摄，施工过程影像资料可由照片转成动画展示或者视频。 - 汇报视频应该有配音（电脑AI智能配音或真人配音均可）+字幕同步，字幕要求简洁明了，不推荐使用特殊特效字体。 - 汇报片应以体现工程质量亮点特点、画面以简洁为主，不要求做特效及复杂转场。 - 本表格备注的解说文案仅供参考，具体要根据工程实际情况进行进一步整合描述文案，要求言简意赅，表述清晰明了。 - 市政工程类，有类似的分部分项工程或者质量亮点，参考房建有关篇幅，其他须根据工程实际，围绕工程突出亮点进行编写。 - 关于检验报告，因篇幅及画面限制，应尽量体现汇总结论的扫描件页面。 - 关于有关试验数据、报告等，应准确核对，专家组会根据汇报片，现场进行核实比对。 - 不得挪用、盗用、套用其他项目过程及竣工后影像资料，不得使用后期软件进行伪造有关素材，一经发现，取消参评资格。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部份：工程概况类（为必须体现内容） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容及要求 | 解说文案（配音+字幕） | 标注文案（不配音解说） | 画面拍摄要求 | 参考时长 |
| 工程概况01 | 工程概况类：房建、市政道路、桥梁、水厂等体现工程位置、地上地下层数、结构形式，等有关规模指标，应标明开竣工时间。 | XXXX工程位于厦门市XXX地址，总建筑面积X万平方米，地下1层，地上5层，，设有多功能厅、会议室、办公室，现浇混凝土框架结构，工程开工时间X年X月X日，竣工时间X年X月X日。质量目标创建市优质工程奖。 | 建设单位：XXXX公司 设计单位：XXXX公司 监理单位：XXXX公司 施工单位：XXXX公司 开工时间：XXXX公司 竣工时间：XXXX公司 工程总投资：xxxx亿元 开工时间：X年X月X日。 竣工时间：X年X月X日。 | 航拍为主：环绕航拍+整体远景航拍+大门正面航拍+立面拍摄。市政道路、桥梁及水厂等，参照以上航拍方法。 （禁飞区域应寻找高点或者采用其他方法拍摄，须有建筑整体-局部影像资料。） | 约20秒：5+5+5+5 |
| 第二部分：新技术应用，技术难点及措施，工程过程管控亮点（含市政道路工程）（根据工程实际，择取内容整合汇报）。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容及要求 | 解说文案（配音+字幕） | 标注文案（不配音） | 画面拍摄要求 | 时长 |
| 新技术应用01 | 针对施工过程所应用的各项新技术，做汇总总结。 | 在施工过程中，积极推广和应用了建筑业新技术9大项37小项，取得了良好的社会效益和经济效益。 | ⑴高性能混凝土技术； ⑵高效钢筋与预应力技术； ⑶新型模板及脚手架应用技术； ⑷钢结构技术； ⑸安装工程应用技术； ⑹建筑节能和环保应用技术； ⑺建筑防水新技术； ⑻施工过程监测和控制技术； ⑼建筑企业管理信息化技术。 | 整体航拍大景、环绕大景、正面及侧面航拍大景等结合。 | 约10秒 |
| 基坑部分施工 | 说明基坑采用支护形式，基础采用桩型，如钢筋混凝土灌注桩、PHC管桩、独立基础等形式。说明检验检测数量，是否有三类桩等情况。 | 基坑围护采用钢筋混凝土灌注桩+桩间喷锚，基础采用采用XXX钢筋混凝土灌注桩，Φ800 混凝土灌注桩 501 根，静载检测符合设计和规范要求。小应变检测 114 根，一类桩 111 根，二类桩 3 根。经抽样检测，均满足设计要求。 |  | 展示基坑支护整体形象，局部构造，桩基桩头照片、或桩基检验检测报告扫描件（汇总页面即可）。 | 约20秒 |
| 地下室防水 | 地下室防水：剪力墙外防水，底板防水做法照片。（防水等级要明确） | 地下室防水刚柔两道设防，整体无渗漏水现象。 |  | 地下室底板防水，剪力墙防水过程照片，动画展示。 | 约5秒 |
| 沉降观测 | 工程沉降观测：体现工程最大沉降量，沉降是否趋于稳定等情况。 | 工程累计最大沉降量 30 毫米，相邻两点最大沉降差值 4.7 毫米。百日观测日平均值 0.02 毫米。沉降均匀，已趋于稳定。 |  | 沉降观测点实拍，沉降观测报告扫描件动画展示。 | 约11秒 |
| 钢筋施工 | 钢筋施工亮点，如机械连接，电渣压力焊、安装规格、间距、绑扎等等。 | 钢筋安装规格正确，间距均匀，绑扎牢固，并经过隐蔽验收合格。 |  | 反应钢筋良好做法的照片，如间距、规格、连接搭接、整体大面、局部特写等有关照片或视频，动画展示。 | 约6秒 |
| 主体结构 | 主体结构施工亮点：混凝土结构过程控制效果，试块试验结果情况，垂直高度偏差等。钢结构还应提供有关检验报告。（备注，若有采用定型化钢，铝模模板的，应予以体现） | 混凝土表面平整光滑，尺寸准确，棱角方正顺直。建筑物全高垂直度偏差小于4毫米。对XXXX组试块进行了试压，强度达到设计要求。 | 主体结构混凝土试块 365 组，砂浆试块 78 组，钢筋复试 231 组，钢筋连接取样试验 236 组，试验合格率 100%。 | 现场实拍较为良好的混凝土梁、板、构造柱等整体及细部较好的照片（重点：梁柱板交接点） | 约13秒 |
| 墙体 | 二次结构，如填充墙施工亮点，体现拉结钢筋，构造柱，墙体大面及细节等，是否有质量通病。 | 填充墙体与混凝土结构按照设计要求设置拉结钢筋，现场整体墙体平整，没有出现裂缝等质量通病。 | 拉拔试验数量，检测结果合格率等情况。 | 构造柱与砖砌体、圈梁施工过程、砌筑过程拉结筋的照片，试验结果做动画展示。 | 约10秒 |
| 地面 | 地面做法、如铺设材质、平整度情况等。 | 楼地面水泥砂浆垫层采用机械施工，平整光滑，检验批次实测数据均符合设计要求。 |  | 过程抹灰砂浆垫层施工过程、成型后整体及局部照片，砂浆配合比照片。 | 约8秒 |
| 屋面防水 | 屋面防水做法：卷材材质、涂膜材质、施工工艺等特点。淋水试验结果报告要体现。 | 屋面防水采用1.5毫米厚聚氨酯和1.5毫米厚自粘型沥青橡胶防水卷材。经淋水试验和雨季观察，无渗漏。 （提供屋面防水具体做法） |  | 屋面防水过程照片，过程施工做法，最后防水试验有关扫描件。（材料进场检验报告、试验报告等代替） | 约10秒 |
| 市政管廊 | 地下管线管廊：基础处理、管线连接、回填等有关措施。管廊要体现预拼装试验段或样板展示。 | 地下管线回填前，按照设计及试验段有关数据对基础进行处理。管道接缝严密，经检测无渗漏水现象。 |  | 有关基础处理的影像资料，如夯实、铺设管道、回填夯实等。有关试验结果应正确动画展示。 | 约10秒 |
| 市政道路 | 道路工程：路基边坡、基础处理、压实度、弯沉值、各个结构层厚度，过程处理不良土质措施，地下管道管线安装、排水工程、道路试验段、面层摊铺做法实施有关情况等。 | 原地表为泥塘，施工过程中，根据设计及方案要求，将原有池塘淤泥进行换填，并严格执行分层碾压夯实，保证施工质量。 为确保施工质量，针对本工程项目特点，设置道路试验段， |  |  | 约20秒 |
| 桥梁 | 桥梁工程突出施工重点难点：如高大模板、超重构件运输、吊装、安装、桥梁基础处理等所采取的措施。 | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 |
| 水厂 | 水厂工程突出设备安装、管道排布、试运行等有关亮点。 | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 |
| 第三部分：工程质量亮点（屋面、外墙装饰、室内装修、地下室、设备及管线安装、节能及建筑智能化、市政道路工程有关） （根据工程实际，择取内容整合汇报） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容及要求 | 解说文案（配音+字幕） | 标注文案（不配音） | 画面拍摄要求 | 时长 |
| 屋面 | 体现屋面具体做法：如材质、排水沟、女儿墙、泛水、管道安装、落水口等工程施工亮点。 | 屋面采用材质XXXX铺设、屋面砖铺贴，分格合理、美观大方、勾缝均匀密实。设备布置整齐、安装牢固。隐藏式排气孔、隐藏式排气管道、贴面砖泛水、跨管道小桥、天沟花岗岩盖板、花岗岩水簸箕等造型新颖、做工精细。 |  | 屋面全景（镜头左右摆动）→屋面砖在伸缩缝十字处缩放一个镜头→冷却塔设备处一个镜头→隐藏式排气孔→隐藏式排气管道→贴面砖泛水→跨管道小桥→天沟花岗岩盖板→花岗岩水簸箕。（根据实际情况调整） | 30秒，平均一个镜头3-5秒，视屋面设备情况变化。 |
| 外墙 | 体现外墙装饰材质，玻璃幕墙、石材幕墙等材质亮点、做法亮点，整体外观造型，伸缩缝亮点（突出线条、不同材料交接位置做法）等。 | 外墙采用XXX材质，表面平整、缝隙顺直、观感良好，玻璃采用XXXlow-e低辐射中空玻璃，节点牢靠、平整，窗扇开启灵活，节能效果显著。组合式幕墙线条多，窗洞多。依据实测结构尺寸，精 心排版，定制石材。成型后，大面平整，线条流畅，大角垂直度最大偏差 10 毫 米。胶缝，饱满顺直，宽窄一致。 |  | 外墙整体实拍（可以航拍）4个角度、上下左右两个镜头、玻璃幕墙或窗扇上下左右两个镜头。其他亮点视情况而定。 | 30秒 |
| 外墙散水 | 细石混凝土散水采用地砖镶边，线条清晰顺直，整齐美观。 | 建筑四周散水做法采用XXXX，线条清晰顺直，整齐美观。 |  | 由上至下、近及远拍摄、细部伸缩缝。 | 10 |
| 室内装修 | 建筑公共部分装修，会议室装修，多功能厅、套内装修等施工亮点。(室内装修总概括) | 装饰装修部分通过精心施工、严格控制，达到了精致细腻的效果。 |  | 实拍多功能厅、会议室、及精装修、穿墙封堵及垂直封堵等部位。 | 15秒 |
| 装修细部 | 室内顶部：吊顶及灯具设备排布。 | XXX材质吊顶，组织了二次深化设计，对设备及管线进行综合排布与平衡。外露设备成行、成排，整齐大方。 石膏板吊顶线角平顺，布局合理。灯具等设备位置准确，居中对称、成行成 线。 |  | 吊顶内部排图纸、吊顶镜头实拍、体现吊顶线条、平整度特点。 吊顶大面-吊顶细部线条-外露设备灯具体现线条平顺-吊顶内部构造设计等亮点。 | 20秒 |
| 装修细部 | 墙面装饰：材质，平整度，外观设计等亮点。 | 石膏板墙面平整，涂料涂刷均匀，无变形、无开裂。 入户大厅采用大理石材质镶贴，纹理均匀，表面光滑，美缝线条顺直，上下对缝。 |  | 房间内整体左-右拍摄-墙体细部构造拍摄。有墙面砖，应体现墙面砖对缝、缝隙细部构造。 | 15秒 |
| 地面装饰 | 地面装饰亮点：平整度，材质、缝隙、空鼓情况。 | 玻化砖地面，排砖合理，拼缝严密，平整洁净。花岗岩地面分色清晰，图案美观，无色差，平整度最大偏差 0.3 毫米。 室内地砖全部对称、对缝排布、铺贴平整。 |  | 地面整体-局部平整度-与墙体对缝细节。 | 15秒 |
| 门窗 | 门窗安装：材质、开启方式，如是否门禁智能化等等。 | 木门油漆色泽均匀，手感细腻光滑、安装牢固、开启灵活，合页边缘整齐、螺丝十字对正。 |  | 木门整体实拍、开启动作、合页细部构造。 | 10秒 |
| 厨房、卫生间等 | 厨房橱柜、洁具安装、开关面板等。 | 厨房及卫生间墙地砖对缝排布，地漏预排施工，全部居砖正中。卫生洁具安装高度一致。开关面板，安装规整，按键手感舒适。 |  | 厨房整体实拍-卫生间整体实拍-厨具橱柜整体及细部-卫生洁具-开关面板。 | 20秒 |
| 楼梯 | 楼梯、电梯间等部位工程亮点。 | 楼梯滴水线，分色清晰、顺直。 电梯间停层准确，门框边框采用不锈钢包边，线条横平竖直，富有高级感。 |  | 楼梯间整体-细部构造（栏杆-滴水线-踏步），电梯间整体-电梯按键。 | 35 |
| 地下室 | 地下室：突出地下室地面做法材质、结构柱包边，墙面装饰等亮点。 | 地下室停车场采用非金属耐磨混凝土地面，坚实耐磨、分格清晰，无空鼓、裂缝及起砂现象。 |  | 地下室整体实拍：左右整体摆拍-车道实拍-车位实拍 | 15 |
| 设备安装。 | 消防泵房、发电机房、水泵房、风机房、配电房、线路排布、管线安装等。突出设备安装、接地、管道管线桥架安装、标识等。 | 安装工程精益求精，各系统运行稳定。 设备间布局合理，排列整齐，基座、阀门、仪表成线。管道保温严密，铝 箔饰面做工细致。 管道、桥架、母线立体分层，标识醒目。穿墙周边封堵严密，分色清晰。 管道井内部整洁，排布有序，收头处理规范一致。 开关、插座端正，标高一致，与墙面贴合严密。配电箱接线正确，接地完备。 建筑防雷系统安全可靠，接地电阻最大值 0.2 欧姆。 配电箱柜色标分明、排列整齐。电气控制灵敏，设备接地可靠。避雷带采用三角活动可调支架，接地测试点新颖美观。 给水管道采用不锈钢管，水质达标；排水管道采用柔性接口机制铸铁管，排水通畅； 空调系统采用节能型水量平衡温控装置，温感舒适； 所有设备管道排列有序，分色清晰，标识醒目。 |  | 地下室电管排布、转弯、直燃机房保温及标识、水泵房管道标识、配电箱柜标识、各类设备的接地、避雷支架、避雷测试点各一个镜头、管线桥架支设。 | 60秒（根据内容调整时间。） |
| 电梯 | XX部电梯 | 开启灵活，停靠平稳，平层准确 |  | 拍开启及停靠楼层 | 3 秒 |
| 智能化针对项目智能化的一些亮点介绍。 | 应用了九大智能系统，配置有XXXX个信息点，自竣工验收以来各个系统运行良好。 |  | 计算机网络系统→设备监控系统→通讯网络系统→火灾自动报警系统→安全防范系统→综合布线系统→电源防雷与接地系统（均一个镜头） | 15秒 |  |
| 检验报告情况 | 项目整体检验检测情况汇总。 | 人防、幕墙、电梯、避雷、消防、室内环境、水质、环保、节能、空调、蓄水，淋水试验、通水，通球试验等均检测合格。 |  | 依次动画展示各个检验检测报告。 | 20秒 |
| 市政道路 | 地下管线排布，做法、路基边坡、路基压实度、路面平整度、坡度、排水系统、道路交通划线、道路标识标牌、路灯，交叉口、路沿石、绿化措施、苗木种植绿化、井盖安装砌筑、海绵城市、车行道人行道等有关亮点。 | 根据工程具体实际编辑 |  | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 |
| 市政桥梁 | 桥梁结构亮点、采用结构形式、采用先进的施工工艺、材质、方法、桥梁线形、防护栏杆、路灯安装、桥梁伸缩缝设置、支座设置、车行道、人行道施工等有关亮点。 | 根据工程具体实际编辑 |  | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 |
| 市政管廊 | 管廊设计亮点、管线排布安装亮点、内部支架安装、混凝土观感、信息化建设及运营管理亮点、地下管廊渗漏水情况、电气化设施亮点等。 | 根据工程具体实际编辑 |  |  |  |
| 水厂 | 设备安装参照建筑类，还应突出水处理工艺先进性、以及应用新的水处理工艺，办公楼亮点参照房建。 | 根据工程具体实际编辑 |  | 根据工程具体实际编辑 | 根据工程具体实际编辑 |
| 第四部份：工程获奖情况（必须体现） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容及要求 | 解说文案（配音+字幕） | 标注文案（不配音） | 画面拍摄要求 | 参考时长 |
| 01 | 企业体系认证情况 | 公司获得ISOXXX体系认证 |  |  | 10秒 |
| 02 | 工程获奖情况：qc，标化工地,BIM，科技进步奖等 | 该工程获得2020年XXXXQC一等奖、省安全生产标准化优良项目 |  | 有关获奖文件扫描件动画展示。 | 15秒 |
| 03 | 工程效果总结 | 该项目施工完成后，使用单位十分满意，特申请申报厦门市建设工程评优活动。我们将以此为新的起点，为社会建造更多的精 品工程。 |  | 项目整体航拍。 | 15秒 |